洒水车主要技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★整车必须有国家工信部公告，投标车辆参数以公告参数为准（投标时附公告查询截图盖公章），具备免征、环保公告，能够按国家相关规定合法上牌。 |  |
| 2 | ★总质量(Kg) | ≤16000 |
| 3 | ★额定载质量(Kg) | ≥8900 |
| 4 | ★整备质量(Kg) | ≥6905 |
| 5 | ★整车外形尺寸(mm) | 7500×2480×3200（±10） |
| 6 | ★罐体外形尺寸(长×长轴× 短轴)(mm) | 4500×2350×1550（±10） |
| 7 | ★接近角/离去角(°) | ≤19/12 |
| 8 | ★排放标准 | 国五及以上 |
| 9 | ★后防护离地高度（mm） | ≤480 |
| 10 | ★罐体公告容积m³ | ≥11.1 |
| 11 | ★前悬/后悬（Kg） | ≤1230/2320 |
| 12 | ★车辆功能 | 带前冲、后洒、侧喷、洒水高炮： 1、前冲：利用前部喷嘴将混凝土或沥清路面上的渣滓冲洗干净，清洗路面。 2、后洒：利用装于车后部的两个喷嘴将水喷成均匀的扇表形面,向路面洒水。 3、侧喷：利用装于车后部的喷嘴向两侧喷水。 4、高炮：利用装于车后部平台的洒水炮将水喷射出去，用于绿化浇水或应急消防。 |

备注：

1、以上参数为车辆基本参数，必须完全满足或者优于（优于需提供相关证明材料），否则视为无效投标处理。

2、为保证车辆质量以及售后服务，需提供投标车辆制造商针对本项目的售后服务承诺，否则视为无效投标处理。

3、投标人应提供车辆证明资料(如产品公告、彩页或相片、相关国家权威部门出具的证明材料等)，否则视为负偏离或不满足招标文件技术要求。