采购需求

一、项目编制目的和内容

随着信息技术的不断进步以及公交的需求不断的完善，通过建设数据中心和企业生产管理体系、出行服务体系和政府指挥决策体系，为企业提供计划排班管理、多种调度模式的生产调度系统，为市民提供信息出行服务，为政府提供“数据说话”方式的政府行业监管及决策支持系统，形成常态化、动态化、高效率的信息化闭环管理业务模式，主要体现如下：

1、实现公交基础数据的统一集中管理与处理；

2、实现企业安全生产、运营管理的科学性、高效性、有序性；

3、实现市民出行方便、快捷，常态化、动态化、智能化的公共交通服务体系；

4、实现政府对公交行业的管理有度、指挥处理应急突发事件得力。

为满足霍山县城市公交和城乡客运一体化调度系统货物及软件建设需要，霍山县顺通巴士有限公司对县内客运车辆进行调度系统安装。本项目暂定160台车辆，进行全程监理。

项目建设内容及规模

公交智能调度系统

公交智能调度系统是由不同业务功能模块集成，具体包括：基础信息管理、计划调派、运行监控、智能调度、营运管理、运行统计分析以及系统管理等。其中基础信息管理和运行监控作为整个系统的信息支撑，为业务操作系统提供了各种静态和动态基础信息。计划调派、智能调度和运行统计分析是整个系统的核心，将实现日常运营调度和统计分析等功能。本次将根据霍山公交实际情况定制开发多个功能模块，具体详见设计方案。

考虑霍山县公共交通后续的发展及新车辆的投入，此次系统应满足500辆车的信息接入及日常调度；同时系统提供基础数据接口，以满足监管部门的系统数据对接。另外，软件系统必须能够满足4G到5G的升级。

车载终端机配套设备

对城市公交安装160套车载机，同时配备摄像机、存储、头腰尾牌、广告机等设备。实现公交车日常运营调度、自动报站、驾驶员行为分析等功能。

为满足对车辆行驶状态及行车安全的有效监管，车载机应能实现车辆CAN总线的接入。

IC卡刷卡及移动支付系统

为提供更为便捷的市民出行方式，为霍山公交建设一套自有且含有交通部标准的IC卡收费系统；其次支持接入支付宝、微信、银联等第三方支付方式。

需预留与交通部互联互通平台对接接口。

掌上公交APP

定制开发霍山掌上公交APP，可辅助公众了解公交车实时位置信息、实时到离站信息等，方便公众适时安排自己的乘车计划，以节约出行时间，缩短乘坐距离，减少出行成本等，提高公交服务水平。

大屏可视化系统

本次项目建设的调度中心，不仅仅是服务于公交运营的办公场所，更是一个覆盖交通局各个部门的数据展示及行业监管的综合指调中心。因此本次大屏可视化系统将采用LED小间距大屏，以保障可视效果。

功能需求

智能调度功能需求

为了提高公交运营调度管理的智能化需求，公交智能调度系统实现行车计划、时刻表制定的合理化和自动化，按照车辆运行作业计划，结合现场的实际情况，正确有效地指挥、控制和调节车辆运行，实现均匀合理的行车间隔，实现营运车辆跨线路营运，达到线路间资源调配（人员调配、车辆调配），同时实现对车辆运行实时过程监控。

公交智能调度系统是由不同业务功能模块集成，具体包括：基础信息管理、计划调派、运行监控、智能调度、营运管理、运行统计分析以及系统管理。其中基础信息管理和运行监控作为整个系统的信息支撑，为业务操作系统提供了各种静态和动态基础信息。计划调派、智能调度和运行统计分析是整个系统的核心，将实现日常运营调度和统计分析等功能。

公交智能调度系统各模块列表

| 序号 | 模块名称 | 所属系统 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据管理 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 2 | 计划排班 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 3 | 运营调度 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 4 | 异常调度 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 5 | 包车调度 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 6 | 充电调度 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 7 | 中心监控 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 8 | 数据查询 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |
| 9 | 移动调度 | 智能公交运营调度系统软件 | 1项 |

车载设备功能需求

车载视频监控调度一体机

本次项目公交车载设备应为4G视频监控调度一体机，应可实现车载视频监控、远程视频监控和车辆智能调度。采用高速处理器和嵌入式操作系统，应结合当前IT领域中最先进的H.265视频压缩/解压缩技术、4G网络技术、实现北斗+GPS 双模定位。应可实现CIF、HD1和D1格式的录像，汽车行驶信息记录和远程视频监控。同时视频一体机要与信息终端、摄像头等设备及后台调度监控平台相连组合成一个完整的系统，配合中心软件可实现报警联动的中央远程视频监控、车辆智能调度管理及基于中心数据库的回放分析等功能；并且能够提供 LED 屏、站节牌、路牌、多媒体显示屏等相关设备的接口；产品应外观简洁、具有超强抗振，安装灵活方便，功能强大，可靠性高等特点。

综合考虑霍山公交目前车辆数量及后续采购新车的数量，本次项目拟采购160台车载监控调度一体机。

为保证对公交车辆全方位、无死角的监控，每辆车内部配备6个摄像头，驾驶员行为分析专用摄像头一个，车尾配备1个倒车摄像头，每车公交8个摄像头，监控图像本地存储在车载调度主机内，后台可以通过无线网络调用实时监控画面和录像，同时，车载机需具备有图像分析功能，能够分析车厢内乘客拥挤情况，给出拥挤度分析数据，用于支持调度系统、掌上公交APP等拥挤度信息发布等功能。

车载摄像头安装位置示意图

车载存储硬盘

1、视频存储容量计算方法：

码流大小(单位：kb/s；即：比特率÷8)×3600(单位：秒；1小时的秒数)×24(单位：小时；一天的时间长)×90(保存的天数)×224(监控点要保存摄像机录像的总数)÷0.9(磁盘格式化的损失10%空间)=所需存储空间的大小(注：存储单位换算1TB=1024GB；1GB=1024MB；1MB=1024KB)

2、车载监控集中存储所需的空间概算：

本项目车载机建议配置固态硬盘：

每辆车的车载监控路数是8路，采用H.265的编码方式，码流是1M，计算公式如下：

1(M)÷8（字节）×3600（秒）×10（小时）×25（天）×8（路）÷1024（GB）≈879（GB）

采用1TG硬盘，有10%存储冗余量，根据为如下：

879÷0.9≈977（GB）

所以本次项目使用的车载硬盘建议采用1TG的存储容量，可以存储8路高清视频约25天（每天按10小时存储时间计算）。

车载设备具体配置

每台旧车配置一个车载主机保护盒，保护盒防水、防尘、防暴，能极大延长车载主机使用寿命，防止人为损坏，配置一键报警按钮和车载手唛，在紧急情况下司机可使用一键报警按钮通知调度中心发生险情，或通过手唛直接呼叫调度中心或车内广播通知车内乘客，也可拨打IP电话，车载主机需支持多种联系方式，具体配置情况如下表。

车载设备配置列表

| 序号 | 模块名称 | 所属系统 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控调度车载一体机 | 车载一体化智能设备具有高度的集成性，同时能够实现自动报站、4G远程实时GPS监控、车辆调度、数据采集与存储等功能；语音支持WAV和MP3两种文件格式；采用7寸TFT全彩LCD显示屏（16:9，800*480)、配置RF考勤单元、8路音视频输入、拥挤度分析。 | 160套 |
| 2 | 电子固态盘 | 容量1TB | 160块 |
| 3 | 保护盒 | 车载保护盒，供一体机主机使用（旧车改装） | 60套 |
| 4 | 智能车载终端嵌入式软件 | 嵌入式软件，支撑车辆报站、车辆监控、车辆调度、数据采集、车载视频监控、运营状态监控、违规提醒、拥挤度分析等功能 | 160个 |
| 5 | 配套线材及报警按钮 | 4G天线、北斗GPS双模天线、音视频延长线、电源延长线、开关量延长线、语音线、LCD屏延长线、喊话器线、报警按钮延长线、RS232与LED屏通讯线、RS485与头牌腰牌尾牌以及导向牌、CAN延长线等 | 160套 |
| 6 | 车载长焦半球摄像头 | 采用200万像素高性能逐行扫描CMOS传感器，支持双码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps，采用H.265视频压缩技术, 星光级照度，最低照度可达0.001LUX，无需红外灯补光，24小时全彩色视频，支持自动电子快门功能，适应不同监控环境，集成拾音器（每台车标配6个） | 160套 |
| 7 | 驾驶员行为分析摄像头 | 采用SONY 200万像素 1/2.8"逐行扫描 CMOS传感器，清晰度高，色彩还原好 支持双码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps，采用H.265视频压缩技术, 夜视红外距离5米，支持自动电子快门功能,适应不同监控环境，IP66防水等级设计。 带殊制红外光源无可见光不影响驾驶员。（每台标配1个） | 160套 |
| 8 | 倒车摄像头 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS ，高清分辨率1920×1080，支持多种分辨率 最低照度：0.1Lux @(F1.2,AGC ON) ,0Lux with IR 支持ONVIF国际标准协议接入 H.265视频压缩算法 IR-CUT滤光片切换技术，最大限度地实现日/夜成像品质（每台车标配1个） | 160套 |

IC刷卡及移动支付功能需求

通过与霍山公交的深入沟通，公交IC卡管理系统升级建设工作包括以下六方面：

建设一套具有交通部标准的IC卡收费系统。

建设无线数据传输管理平台。

建设霍山公交二维码支付系统，对接支付宝、微信、银联等第三方支付功能。

自助充值系统

| 序号 | 模块名称 | 所属系统 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清算管理 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |
| 2 | 卡发行管理 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |
| 3 | 卡运营管理 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |
| 4 | 售卡充值 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |
| 5 | 结算管理 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |
| 6 | 客服管理 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |
| 7 | 二维码支付 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |
| 8 | 支付终端 | IC刷卡及移动支付系统 | 1项 |

掌上公交APP

掌上公交APP系统为乘客提供公交的路线信息查询、站点信息查询、车辆位置查询、导乘规划、配套信息查询、包车业务咨询等功能，并预留轨道交通信息查询、路况查询、载客量查询、付费功能以及公交制定功能等。为乘客提供快捷的、有效准确的、利于乘客出行的信息系统，提高出行的便利性。具体功能设计如下。

信息查询功能

1.公交线路信息查询：输入线路名称查询公交线路信息，包括：公交线路上行站点、下行站点、首末班时间等信息

2.公交站点信息查询：查询公交站点所经线路的基本信息以及车辆到站的预测信息，包括最近车辆所到站点、距离、站数、是否末班车等

3.线路实时车辆位置信息查询：通过线路名称查询线路上的实时车辆位置分布信息，通过直观的示意图了解车辆在线路上的分布

4.一键查车：当前位置站点查询、线路查询、车辆查询

5.公交导乘规划：输入开始地点、结束地点获取公交的导乘方案，并可自动识别当前位置以及点击识别地图上的任意位置

6.公交配套查询：IC卡充值点查询

7.包车业务咨询：包车业务在线咨询（留言板）

预留功能

（1）其他交通信息查询（包括交通管制等）

（2）路况查询

（3）公交载客量查询

（4）定制公交

大屏可视化系统需求

以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，综合运用计算机、网络通讯、信号控制、视频监控等高新技术，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LED全彩屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。配合集中控制管理系统，形成一套功能完整的用于会议、监控、展示的大屏幕显示系统；各种计算机信号、监控视频能以实时、直观、灵活多样的方式显示在大屏幕显示墙上，使用屏幕的人员可以高效的组织及处理各种信息，在应急情况下能快速的综合资源及有效反应，创造一个高效直观的显示环境。

建设原则

遵循“实用性、科学性、先进性、前瞻性”原则，按照“统一规划、打好基础、分步实施、注重效益”的思路，抓住公交车辆行车安全和运营调度管理中迫切急需解决的问题，由简单到复杂，由单线到综合，强调有效性。

系统性原则

在具体选型上，充分体现系统集成思想，在结构上要能与现有运行的系统互通融合，在逻辑功能设计上遵循各个环节的管理功能元素实现自锁、互锁、联动控制。

实用性原则

规划中必须结合公司的实际运营情况及实际静态信息，综合考虑系统的功能，使系统更加贴合公交的实际需求，更加实用。

可靠性和稳定性原则

服务器、主干网络、操作系统及数据库系统等，能够长时间不间断运行，为运营调度系统、前端客户系统提供可靠的支持；控制设备、显示设备、电子设备应该能够满足车站环境运行和应用的要求；采用成熟技术和规范化设计，降低系统的技术复杂度，各子系统在集成时采用规范标准的接口；智能系统的各个子系统通过标准规范的接口进行交互，相互提供符合规范的信息，充分实现信息的共享和一致。

安全性原则

智能交通系统具备较高的安全性及应急处理措施，确保系统自身的物理上的安全和信息传递的安全。业务网络与公用网络、外部公交网络连接的安全性，保证整个业务 系统能正常运行，且不会受到非法侦听、非法入侵及非法破坏；采取用户管理和身份认证机制，防止未授权的用户访问敏感数据；采用防火墙等安全技术保证系统的安全；具备防止病毒侵入和电脑病毒查杀的能力。

前瞻性原则

系统建设具有一定的前瞻性，智能公交的建设及应用充分预留外部接口，能实现与第三方平台的数据共享和交换。系统的各种接口在遵循标准化原则的基础上，保证其可以集成不同设备厂商、系统或平台供应商、软件供应商的产品；保证本系统的设备管理、系统扩容和业务维护不依赖于单一设备厂商、系统或软件供应商的产品；在开发的过程中基于相关的开放标准和协议进行开发，提高系统的可维护性和扩展性。

可扩展性原则

建成的系统既能满足目前公交运营监控调度、乘客信息服务、公交优先等基本管理和服务功能的需要，又要充分考虑将来可能的扩容需要。